4x36”BELT& 6|”DISC  SANDER

KD-31-460   4x6砂帶機

操作手冊

美之動興業有限公司

台中市北屯區遼寧路一段283號TEL:04-22443377

注意：在您使用本工具前請仔細閱讀本手冊並請妥善保管保管

技術參數

| 型號 | KD-31-460 |
| --- | --- |
| 電壓/頻率 | 110V /60Hz |
| 馬力 | 1/3HP |
| 砂帶寬度 | 100 MM |
| 砂帶長度 | 915 MM |
| 砂盤直徑 | Φ150 MM |
| 砂圓盤轉速 | 2200 轉/分鐘 |
| 工作台尺寸 | 5-1/2X7” |
| 淨重 | 22.3KGS |

用途

本工具適用於砂磨木質、金屬等各類材料。

安全須知

警告: 使用電動工具時，為了減少火災、觸電及受商等意外事故，必須注意以下列舉的基本安全事項。使用本產品前請完整閱讀且理解安全須知,並將其妥善保存。

- 仔細閱讀說明書

使用前比需完整仔細的閱讀說明書。說明書應妥善保存,以便隨時閱讀。

- 保持工作場所整潔，充份照明

在雜亂的、昏暗的工作場所使用電動工具容易導致意外傷害。

- 不可在危險的環境中使用電動工具

電動工具不可淋雨。不可在潮濕的環境中使用電動工具。

不可在易燃易爆的環境中使用電動工具，如有可燃性液體、氣體或粉塵的環境。

- 不可讓兒童或其它無關人員接近

不可讓無關人員接處工具或電源連接導線。應該禁止一切無相關員進入工作場所。

- 按照原始設計的用途使用電動工具

根據原本的用途使用電動工具，才能獲得良好的效果，並避免危險。不可私自改裝工具，不可用小型工具做大型工具的工作。

- 注意著裝

不可穿著過於寬鬆的一物或佩戴首飾進行工作，因為可能會被高速旋轉的部件纏住而發生危險。長髮必須用帽子或髮帶束縛固定。

- 安全防護

使用安全眼鏡及聽力保護裝置。木屑多、有粉塵時，應佩戴防塵口罩。

- 保護導線

不要拖著導線移動工具，或者猛拉導線拔出插頭。避免使導線觸及高熱物體及尖銳邊緣，避免使導線沾染油脂。

- 機器必須放置平穩

機器應被平穩放置，不可有搖晃或容易傾倒。

- 工作時必須站穩

工作時，必須站穩並保持適當的姿勢，不可使肢體越過工具，不可在勉強身體不佳的情況下工作。

- 注意保養工具

刀具必須保持銳利的狀態以獲得良好的加工性與安全。按規定潤滑與更換零部位。定期檢查導線、安全防護蓋等零部件，如有破損，應立即更換。手柄保持乾燥清潔，不沾染油脂。

- 斷開工具與電源的連接

當工具不用時，或進行清理、保養、更換零部份、更換刀具這些操作之前，應斷開電線插頭。

- 取下調整工具及扳手

在開機之前，必須檢查調整工具或扳手是否完全取下。否則將導致危險發生。

- 保持清醒

專注於正在進行的工作，疲勞、飲酒或服用藥物後不可操作電動工具。

- 配件和維修

使用非本說明書推薦刀具或零配件，可能會發為生危險。維修燒作必須由專業人員完成，必須使用原裝零部件，否則可能引起嚴重傷害。

補充安全說明

- 注意砂盤的旋轉方向，工件只能在砂盤左側向下旋轉的部份磨削。

- 保持工作台和所有防護罩安裝勞固，不得搋穿戴易被旋轉零件纏住的寬鬆衣物、手套及首飾等，長髮必須戴帽子或用束髮帶等固定好。

- 不可徒手抓握過小的工件直接磨削，手太靠進砂圓盤、砂帶和工件脫手都可能造成嚴重傷害。

- 砂磨操作會產生大量粉塵，應配戴防塵口罩，並將出屑口連接到額外的集塵裝置。

- 工件砂磨前應仔細檢查，不得有可能脱落飛出的釘子，樹結或或其他碎片。

- 在工具運行時切勿進行任何調整、維修。進行任何調整維修前請斷開工具與電源的連接。

- 開啟工具後，必須等工具運轉平穩後才可以磨削操作。

- 破損的砂帶、圓砂布應即時更換。

- 為要磨砂的工件選擇正確粒度的砂帶和圓圓砂紙。

- 保持手指及任何肢體部位遠離旋轉的砂帶和砂圓盤。

- 離開工作區域時，關閉開關斷開工具與電源的連接连接。

電源

本工具僅可連接與銘牌所標示的電壓相同的電源，且僅可以在單相交流電源下使用。本工具為Ⅰ類工具，必須可靠接地，導線插頭必須連接到帶有接地線的插座。

常用插頭接地位置如下，為避免處電危險，請務必保證，插頭接地位置可靠連接至插座的接地位置。

裝箱清單

A.砂帶砂盤機主機     X1

B.角度規             X1

C. 工作擋板          X1

D. 工作台            X1

E. 小捏手            X2

F. 鎖緊把手          X1

其它零件 （圖中未顯示）:

圓砂紙               X1

螺絲包               X1

安裝

取出四個橡膠底腳，安裝到主機底部，根據需要可以用壓板將砂帶砂盤機固定在工作架上，

固定壓板压板

橡膠底腳底脚

拆下砂盤防護蓋上的螺釘，取下防護蓋，將圓砂布背膠保護層撕掉，將圓紗布粘到鋁圓盤上。重新裝回砂盤防護蓋

拆下螺釘

將工作擋板安裝到砂帶架上

工作擋板挡板

用兩只小捏手一只鎖緊把手将工作台安装到砂圆盤罩蓋上。

小捏手

鎖緊把手锁紧把手

如果需要，工作台也可安装到砂带架上。

小捏手

安裝凸台

操作使用

注意：請注意並遵手工具上的警告標誌。

圖解說明：

砂帶偏移調整把手调整把手

砂帶鬆緊把手

砂圓盤

開關

砂盤磨削

使用砂盤磨削時，工件必須貼緊工作台，在砂盤左側向下旋轉的部分磨削。若在右側磨削，工件將向上反彈出現危險。

磨削時，必須握緊工件，防止脫手。磨削較小工件時，必須使用輔助工具，以防手指接觸砂盤或工件脫手發生傷害事故。

砂帶磨削

開機後觀察砂帶是否在中心位置運行。如偏離中心位置，可以在運轉時，小心的調整砂帶偏移調整把手，直到砂帶回到中心位置。

砂帶可以在水平到垂直之间的任何角度工作，可以跟據據需要調整。如图鬆開螺釘，调整砂带到需要的角度，重心鎖緊螺釘。

注意必须先停機，再條整砂带角度。调整到新角度後，應咼開機检查砂带是偏離中心，並作調整。

鬆開螺釘，調整砂带到需要的角度

保養維護

注意：

檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拔下插頭。

每次使用前檢查導線是否完好，有無壓傷、破損。損壞的電線會引起嚴重的事故，必須立即更換。

更換圓砂紙

圓砂布或圓砂紙有破損時應立即更換。

根據所需要達到的表面要求選擇不同粒度的砂布砂紙。

更換圓砂布、圓砂紙的方法參考安裝部份。

更換砂帶

拆下安裝在砂帶架上的工作擋板或工作台，從砂帶集塵口上拔出砂帶滾筒側蓋。抬起砂帶漲鬆把手，鬆開砂帶，取下舊砂帶換上新砂帶。裝回拆下的零件，裝進砂帶，調整砂帶偏移。

集塵口

指針

砂帶滾筒側蓋

清潔

請經常清除積屑和粘黏在工作台上的髒污，小心清潔運動部件。

潤滑

為保持操作性能最佳，並確保最長得服務壽命，請經常為運動部位和旋轉部件上油或塗潤滑脂。

產品零件圖